Q/XXX

XXXXXXXX企业标准

Q/XXX XXXXX—XXXX

代替 Q/XXX XXXXX-XXXX

XXXXXXX复混肥料（复合肥料）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

XXXXXXXXXX   发布

前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替Q/T XXX XXXXX-XXXX，本标准与Q/T XXX XXXXX-XXXX的主要差异是：

……

本标准由XXXXXXXX提出。

本标准由XXXXXXXX批准。

本标准由XXXXXXXX归口。

本标准起草单位：XXXX。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、………。

本标准于XXXX年X月首次发布，本标准于XXXX年X月第一次修订，本标准于XXXX年X月第二次修订。

XXXXXXX复混肥料（复合肥料）

- 范围

本标准规定了XXXXXX复混肥料（复合肥料）的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于XXXXXXX复混肥料是指添加了XXXX的复混肥料（复合肥料）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6679  固体化工产品采样通则

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 8569  固体化学肥料包装

GB/T 8572  复混肥料中总氮含量测定 蒸馏后滴定法

GB/T 8573  复混肥料中有效磷含量测定

GB/T 8574  复混肥料中钾含量测定 四苯基合硼酸钾重量法

GB/T 8576  复混肥料中游离水含量测定 真空烘箱法

GB/T 8577  复混肥料中游离水含量测定 卡尔·费休法

GB 15063-2009 复混肥料（复合肥料）

GB 18382  肥料标识 内容和要求

GB/T 22923  肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法

GB/T 22924  复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

XXXX复混肥料 英文术语XXX

XXXXXXXXXXXXXXXX。

- 要求

  - 外观：粒状、条状或片状产品，无机械杂质。

  - XXXXX复混肥料（复合肥料）应符合表1要求，同时应符合包装容器上的标明值。

- XXXXX复混肥料（复合肥料）要求

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高浓度 | 中浓度 | 低浓度 |
| 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数a/% ≥ |  | 40.0 | 30.0 | 25.0 |
| 水溶性磷占有效磷百分率b/% ≥ |  | 60 | 50 | 40 |
| 水分（H2O）的质量分数c/% ≤ |  | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
| 粒度（1.00mm～4.75mm 或 3.35mm～5.60mm）/% ≥ |  | 90 | 90 | 80 |
| 自主增添项 |  | XXXX |  |  |
| 氯离子的质量分数e/% | 未标 “含氯” 的产品 ≤ | 3.0 |  |  |
|  | 标识 “含氯 （低氯） 的产品 ≤ | 15.0 |  |  |
|  | 标识 “含氯 （中氯） 的产品 ≤ | 30.0 |  |  |
| 注a 产品的单一养分含量不应小于 4.0%，且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不应大于 1.5% b 以钙镁磷肥等拘溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“构溶性磷”时， “水溶性磷占有效磷百分率”项目不做 检验和判定。若为氮、钾二元肥料， “水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 c 水分为出厂检验项目。 d 特殊形状或更大颗粒（粉状除外）产品的粒度可由供需双方协议确定。 e 氯离子的质量分数大于 30. 0%的产品，应在包装袋上标明“含氯（高氯），标识“含氯（高氯） ” 的产品氯离子的质 量分数可不做检验和判定。 |  |  |  |  |

  - 缩二脲的质量分数符合供需双方约定的要求。

- 试验方法

  - 外观

目测法测定。

  - 总氮含量的测定

按 GB/T 8572 或 GB/T 22923 进行测定。以 GB/T 8572 中的方法为仲裁法。

  - 有效磷含量的测定和水溶性磷占有效磷百分率的计算

按 GB/T 8573 或 GB/T 22923 进行测定。以 GB/T 8573 中的方法为仲裁法。

  - 钾含量的测定

按 GB/T 8574 或 GB/T 22923 进行测定。以 GB/T 8574 中的方法为仲裁法。

  - 水分的测定

按 GB/T 8577 或 GB/T 8576 进行。以 GB/T 8577 中的方法为仲裁法。

  - 粒度的测定

按GB 15063-2009附录 A 进行。

  - 氯离子含量的测定

按GB 15063-2009附录 B 进行。

  - 缩二脲含量的测定

按 GB/T 22924 进行测定。以液相色谱法为仲裁法。

  - 自主增添项指标的测定

    - 方法提要

    - 试剂和材料

    - 仪器和设备

    - 分析步骤

    - 分析结果的表示

- 检验规则

  - 检验类别及检验项目

产品检验包括出厂检验和型式检验，表 1 中氯离子的质量分数为型式检验项目，其余为出厂检验项 目。型式检验项目在下列情况时，应.进行测定：

——正式生产时，原料、工艺发生变化；

——正式生产时，定期或积累到一定量后，应周期性进行一次检验； GB 15063-2009

——国家质量监督机构提出型式检验的要求时。

缩二脉的质量分数在供需双方有约定时进行检验。

  - 组批

产品按批检验，以一天或两天的产量为一批，最大批量为 1000 t。

  - 采样方案

    - 袋装产品

不超过 512 袋时，按表 2 确定采样袋数；大于 512 袋时，按式（2）计算结果确定最少采样袋数，如遇小数，则进为整数。

最少采样数=3×3N	(1)

式中：

N——每批产品总袋数。

- 采样袋数的确定

| 袋数 | 最少采样袋数 | 总袋数 | 最少采样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |

表1（续）

| 袋数 | 最少采样袋数 | 总袋数 | 最少采样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 |  |  |

按表 2 或式（l）计算结果随机抽取一定袋数，用采样器沿每袋最长对角线插人至袋的 3/4 处，每袋 取出不少于 100g 样品，每批采取总样品量不少于 2 kg。

    - 散装产品

按 GB/T 6679 规定进行。

  - 样品缩分和试样制备

    - 样品缩分

将采取的样品迅速混匀，用缩分器或四分法将样品缩分至约 1 kg，再缩分成两份，分装于两个洁净、 干燥的 500ml 具有磨口塞的玻璃瓶或塑料瓶中（生产企业质检部门可用洁净干燥的塑料自封袋盛装样 品） ，密封并贴上标签，注明生产企业名称、产品名称、批号或生产日期、取样日期和取样人姓名，一瓶 做产品质量分析，另一瓶保存两个月，以备查用。

    - 试样制备

由 6.4.1 中取一瓶样品，经多次缩分后取出约 100g 样品，迅速研磨至全部通过 0.50 mm 孔径试验筛 子（如样品潮湿或很难粉碎，可研磨至全部通过 1.00 mm 孔径试验筛） ，混匀，置于洁净、干燥的瓶中， 做成分分析。余下样品供粒度测定用。

  - 结果判定

    - 本标准中产品质量指标合格判定，采用 GB/T 8170-2008 中“修约值比较法” 。 5.5.2 出厂检验的项目全部符合本标准要求时，判该批产品合格。

    - 如果检验结果中有一项指标不符合本标准要求时， 应重新自二倍量的包装袋中采取样品进行检验， 重新检验结果中，即使有一项指标不符合本标准要求，判该批产品不合格。

    - 每批检验合格的出厂产品应附有质量证明书，其内容包括：生产企业名称、地址、产品名称、批 号或生产日期、总养分、配合式或主要养分含量、氯离子含量、缩二脲含量、本标准号和法律法规规定 应标注的内容。以钙、镁、磷肥等构溶性磷肥为基础磷肥的产品应注明为“构溶性磷” ，并应注明是否为 “硝态氮”或“尿素态氮” 。

- 标识

  - 产品中如果含有硝态氮，应在包装容器上标明“含硝态氮” 。

  - 以钙、镁、磷肥等构溶性磷肥为基础磷肥的产品应在包装容器上标明为“构溶性磷” 。

  - 氯离子的质量分数大于 3.0%的产品，应根据 4.2 要求的“氯离子的质量分数” ，用汉字明确标注“含 氯（低氯）、 ”“含氯（中氯） ”或“含氯（高氯），而不是标注“氯”“含 Cl”或“Cl”等。标明“含氯” ” 、 的产品，包装容器上不应有忌氯作物的图片，也不应有“硫酸钾（型）、 ”“硝酸钾（型）、 ”“硫基”等容 易导致用户误认为产品不含氯的标识。有“含氯（高氯） ”标识的产品应在包装容器上标明产品的适用作 物品种和“使用不当会对作物造成伤害”的警示语。

  - 含有尿素态氮的产品应在包装容器上标明以下警示语： “含缩二脲，使用不当会对作物造成伤害” 。

  - 产品外包装袋上应有使用说明，内容包括：警示语（如“氯含量较高、含缩二脲，使用不当会对作 物造成伤害”等） 、使用方法、适宜作物及不适宜作物、建议使用量等。

  - 每袋净含量应标明单一数值，如 50 kg。

  - 其余应符合 GB 18382。

- 包装、运输和贮存

  - 产品用符合 GB 8569 规定的材料进行包装，包装规格为 50.0 kg、40.0 kg、25.0 kg 或 10.0 kg，每袋 净含量允许范围分别为（50±0.5）kg、 （40±0.4）kg、 （25±0.25）kg、 （10±0.1）kg，每批产品平均每 袋净含量不得低于 50.0 kg、40.0 kg、25.0 kg、10.0 kg。

  - 在标明的每袋净含量范围内的产品中有添加物时，必须与原物料混合均匀，不得以小包装形式放入 包装袋中。

  - 在符合 GB 8569 规定的前提下，宜使用经济实用型包装。

  - 产品应贮存于阴凉干燥处，在运输过程中应防潮、防晒、防破裂。

- _________________________________